薛埠镇连山村大上线道路提升改造工程

清单编制说明

- 工程概况

本工程为薛埠镇连山村大上线道路提升改造工程，位于金坛区薛埠镇，茅山旅游大道南侧。本次拟改善段起于薛埠大街，沿方麓村大庄向西交叉S265后，经破塘坝村、厂区后交于沙子岗大道，再沿沙子岗大道、方山水库终于十里春风路（下穿8×4.5m汽通），全长约3.6km。道路沿线主要为村落、农地、苗圃、厂房等，现状道路主要以小客车为主，其中厂区段重载车出行主要通过北侧沙子岗大道行驶至S265出行。现状水泥混凝土路面病害较多，主要为裂缝、破碎板、角隅断裂等病害，车行噪音大、舒适性差，严重影响周边居民出行环境。

本次工程拟对：路面改善，并完善排水、交通安全等附属设施。工程主要建设内容：

- 起点段～厂区段（1.8km）：采用水泥板块修复加固后+纵横缝处抗裂贴处治+5cm细粒式沥青混合料（AC-13C）。

- 厂区段：广大畜禽厂段（0.26km）采用水泥板块修复加固后+纵横缝处抗裂贴处治+5cm细粒式沥青混合料（AC-13C）；中晶墙体厂段（0.34km）采用向下翻挖39cm后+15cm碎石垫层+24cmC35钢筋混凝土。

- 厂区段～终点段（沙子岗大道共线段1.22km）：采用钢筋水泥板块修复加固后+纵横缝处抗裂贴处治+5cm细粒式沥青混合料（AC-13C）。

- 全线排水、交通安全设施。

建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等未尽之处详见招标文件。

- 编制依据

- 《公路工程建设项目造价文件管理导则》（JTG 3810—2017）；

- 交通运输部公告2017年第51号《公路工程标准施工招标文件技术规范（2018版）》；

- 交通部 2018-12-17发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833)；

- 《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省仿古建筑与园林绿化工程计价表》（2007）；

- 苏交建〔2019〕22号《省交通运输厅关于执行交通运输部第 86 号公告有关补充规定的通知》、苏交规〔2025〕1号江苏省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》的通知；苏交规〔2025〕5号江苏省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程造价管理实施细则》的通知。

- 委托方提供的设计图纸。

- 工料机单价

- 控制价人工费按苏交建〔2019〕22号《省交通运输厅关于执行交通运输部第 86 号公告有关补充规定的通知》文件执行；

- 控制价材料价格：参考2025年7月份常州工程造价信息除税信息价（缺项向前查找）计取，无信息除税信息价按市场价（除税）计取；

- 机械台班费：施工机械台班预算价格按交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)计算。施工机械台班单价主要根据《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）及江苏省相关文件执行。

- 取费标准

- 措施费计取雨季施工（II区4个月）等费用；

- 规费中的养老保险费、失业保险费、医疗保险费(含生育保险)、工伤保险费、住房公积金计算的费率分别为16%、0.5%、6.8%、1.1%、10%。

- 企业管理费考虑计算基本费用、工地转移费(50km)、主副食运费补贴(3km)、施工辅助费、财务费用。

- 利润:按定额直接费及措施费、企业管理费之和的7.42%计算。

- 税金:根据交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTGB820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG8830-2018)中“税金”有关规定的公告)规定:税金=(直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费+利润)×9%。

- 本工程预留金140000元。

- 编制说明

- 本工程施工用材料：（1）混凝土采用泵送商品混凝土，混凝土浇筑时的损耗量在投标单价中考虑；（2）砂浆采用预拌砂浆；（3）钢筋采用HRB400和HPB300级；（4）水泥采用42.5级普通水泥；（5）模板主要采用钢模板，边角及不规则部位用木模板。

- 本工程分类分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑。

- 模板费用均已包含在相关混凝土项目中，不再另行计取。

- “保险费”：建筑工程一切险：以工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章的合计金额为基数，按0.4%的费率计列。第三者责任险：以100章至700章合计不含工程一切险与第三者责任险、安全生产费的金额为基数，按0.2%的费率计列。

- “竣工文件”：以 100 章以外各章清单预算合计额（即 200 章至 700 章）为基数，按0.2%的费率计列。

- “施工环保费”：以 100 章以外各章清单预算合计额（即 200 章至 700 章）为基数，按0.5%的费率计列。

- “安全生产费”：以第100至700章合计（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）为基数，按1.5%的费率计列。

- “工程保险费”列入“通用措施项目”中，投标人所报的保险费含“工程一切险”、“第三者责任险”及“工伤保险”，费率计0.4%（计算基数为工程量清单计价），为不可竟争费率，结算时凭票据支付，超出部分由施工方自行补足（超出部分投标单位结合施工组织及施工图在报价内综合考虑）。

- “承包人驻地建设”：含临时供水、供电、施工照明、其他临时设施（施工围挡、临时用房）、考虑发包人及监理人的办公用房及工地会议室等。

- 分类分项工程量清单计价表中未列出明细的临时设施，均在措施项目“承包人驻地建设”和“安全生产费”中考虑。

- 投标人自检的工程检测检验费均在相关项目综合单价内考虑。

- 清单描述不详之处详见各专业施工图及自行勘察施工现场，并在相关项目报价内综合考虑。

- 中间检测、验收环节等可能造成的机械停滞及反复进退场、人员窝工、提供配合等费用由承包人在投标报价中予以充分考虑，不再另外计取。

- 清单项目描述及本说明不明确之处，按设计图纸及建设单位相关技术要求。

- 本工程施工所需水、接电等，由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑。

- 施工期间如损坏、污染原设备、场地等设施须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

- 本工程施工过程中必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，“施工环保费”和“安全生产费”费率中已经包含扬尘污染防治增加费，投标单位在投标报价中应综合考虑现场裸土覆盖、洒水降尘、雾炮降尘、出入口及材料堆放地场地硬化、作业车辆进出的冲洗、场内通道与场外道路出入口保洁及与环保要求相关的其他扬尘控制措施相关费用。

- 投标报价时应根据图纸充分考虑各种材料的材料损耗，投标综合单价中自行考虑，结算不做调整。

- 投标人须自行考虑整个施工范围内，各种建筑施工材料的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法、运输设备，并在投标报价中充分考虑相应场内、场外运输费用，材料的场内、场外运输费用、二次搬运费均已包含在相关项目中，结算时均不另行计算。

江苏利诚全过程工程咨询有限公司

2025-8-14