土石方测量报告说明

| 项目名称 | 阿斯托特克汽车技术（常州）有限公司地块场地平整工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏金坛经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |
| 测 绘 内 容 | 受江苏金坛经济开发区管理委员会委托，我院技术人员于2022年12月13日，对委托方坐落于珠山路南侧、兴隆南路东侧的阿斯托特克汽车技术（常州）有限公司地块场地平整工程进行了土石方测量。 |  |  |  |  |
| 测 绘 内 容 | 土石方测绘用地面积13633.7平方米。 |  |  |  |  |
| 作 业 依 据 | 1、《城市测量规范》CJJ/T 8-2011； 2、《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019； 3、本院制定的土石方测量作业指导书； 4、委托方提供的其他资料及其他指定要求。 |  |  |  |  |
| 测 绘 基 准 | 1、平面坐标系统：2000国家大地坐标系； 2、高程系统：1985国家高程基准。 |  |  |  |  |
| 测 绘 仪 器 | 仪器名称 | 型号 | 仪器编号 | 精度指标 | 溯源有效期 |
|  | GPS | Leica Viva GS15 | 1508094 | 水平精度：10mm+1ppm; 垂直精度20mm+1ppm。 | 2023年1月15日 |
|  | 全站仪 | Leica TS06ultra-2'' | 1355227 | 2″,2mm+2×10-6D | 2023年1月15日 |
|  | 水准仪 | Leica NA2/GPM3 | A55352/94403 | ±0.7mm/DS1 | 2023年1月15日 |
| 使 用 软 件 | 1、“智慧常州”空间数据采集平台（Map2012）。 |  |  |  |  |
| 成 果 精 度 | 执行《城市测量规范》CJJ/T 8-2011规定。 |  |  |  |  |
| 作 业 方 法 | - 网络RTK结合全站仪施测：利用网络RTK对测区周边控制点进行检核，满足作业指导书限差条件后，在测区按工作需要布设图根点，在图根点架设全站仪，运用极坐标法进行数据采集；高程测量采用RTK结合电磁波测距三角高程测量的方法测定；测量过程质量控制、成果检查检测均按作业指导书要求操作； - 内业计算：根据地块范围内原始高程数据及平整后高程数据，在Map2012数字测绘软件下生成平整前后两期三角网，对两期三角网进行比较计算每一个三棱锥的填挖方量，最后累计得到指定范围内总的填挖方土石方量； 3、成果检核：土石方量由一人计算，另一人进行检核。当检核计算成果与原计算成果的较差不大于原计算成果的3 %时，提交原计算成果，当检核计算与原计算成果的较差大于原计算成果的3 %时，查明原因重新计算。 |  |  |  |  |
| 技 术 小 结 | 本项目依据上述作业依据，使用上述仪器、软件及测绘方法完成作业。经逐级检查执行作业标准、施测方法、计算结果等均正确无误，成果可供使用。 |  |  |  |  |
| 成 果 提 交 | 1、土石方测量报告说明； 2、土石方量计算成果表； 3、土石方测量成果图。 |  |  |  |  |
| 其 他 说 明 | 1、土石方计算依据甲方设计场地平整标高5.70m、清表厚度0.10 m、河塘淤泥厚度为0.50m进行计算，计算结果见土方量计算成果表。 |  |  |  |  |

土方量计算成果表

| 测区名称 | 测区面积（㎡） | 清表量（m³） | 清淤量（m³） | 挖方量（m³） | 填方量（m³） | 总方量（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿斯托特克汽车技术（常州）有限公司地块场地平整工程 | 13633.7 | 1310.2 | 197.0 | 4144.1 | 5363.8 | 11015.1 |